Algorithm/line_track.h

| 参数 | 主要作用 | 调高会怎样 | 调低会怎样 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_BASE_SPEED_CPS | 正常循迹速度 | 更快，容易冲线 | 更稳，但慢 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_CROSS_SPEED_CPS | 路口速度 | 过路口快，可能错判 | 路口稳，但慢 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_LOST_SPEED_CPS | 丢线前进速度 | 丢线还往前冲 | 更安全 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_SEARCH_TURN_CPS | 丢线找线转速 | 找线快，可能扫过头 | 找线慢 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_TURN_MAX_CPS | 最大转向限幅 | 修正能力强，可能急摆 | 转向柔和，可能转不过来 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_KP | 偏差修正力度 | 拐得猛，可能蛇形 | 拐得慢，可能出线 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_KD | 抑制摆动 | 更稳，但太大迟钝 | 更灵敏，但易摆 |
| --- | --- | --- | --- |

DRV_ENCODER_WHEEL_DIAMETER_MM在driver/drv_encoder.h

ANGLE_CONTROL_WHEEL_BASE_MM在app/angle_control.h

| 现象 | 优先改哪个 | 怎么改 |
| --- | --- | --- |

| 直走不够，例如目标 500，实际 450 | DRV_ENCODER_WHEEL_DIAMETER_MM | 调小 |
| --- | --- | --- |

| 直走过头，例如目标 500，实际 550 | DRV_ENCODER_WHEEL_DIAMETER_MM | 调大 |
| --- | --- | --- |

| 左/右转不够，例如目标 90，实际 75 | ANGLE_CONTROL_WHEEL_BASE_MM | 调大 |
| --- | --- | --- |

| 左/右转过头，例如目标 90，实际 110 | ANGLE_CONTROL_WHEEL_BASE_MM | 调小 |
| --- | --- | --- |

| 轮子转一圈 total 不是参数值 | DRV_ENCODER_COUNTS_PER_REV | 改成实测平均值 |
| --- | --- | --- |

App/motion_action参数

| 参数 | 作用 | 当前值含义 | 调大后 | 调小后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTION_DISTANCE_TOLERANCE_MM | 直走距离容差 | 目标距离误差小于 8mm 就认为动作完成 | 更容易判定完成，不容易卡住，但距离精度变低 | 距离更准，但可能因为惯性/误差一直到不了目标而卡住 |
| MOTION_ANGLE_TOLERANCE_DEG | 转角容差 | 目标角度误差小于 3° 就认为转向完成 | 更容易完成，转角精度变低 | 转角更准，但容易来回修正或卡住 |
| MOTION_DEFAULT_TIMEOUT_MS | 默认动作超时时间 | 一个动作超过 8000ms 还没完成就判定超时 | 允许动作执行更久，适合长距离/慢速动作 | 更快判定异常，但可能正常动作还没完成就超时 |
| MOTION_MIN_ABS_SPEED_CPS | 最小绝对速度限制 | 动作速度最低不低于 150cps | 低速阶段更有力，不容易因为速度太小电机不动，但容易过冲 | 末端更柔和，但太小可能电机克服不了摩擦，车不动 |
| MOTION_MAX_ABS_SPEED_CPS | 最大绝对速度限制 | 动作速度最高不超过 2500cps | 动作最高速度更快，但更容易冲过头、打滑 | 更稳，更不容易过冲，但速度慢 |