Algorithm/line_track.h

| 参数 | 主要作用 | 调高会怎样 | 调低会怎样 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_BASE_SPEED_CPS | 正常循迹速度 | 更快，容易冲线 | 更稳，但慢 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_CROSS_SPEED_CPS | 路口速度 | 过路口快，可能错判 | 路口稳，但慢 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_LOST_SPEED_CPS | 丢线前进速度 | 丢线还往前冲 | 更安全 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_SEARCH_TURN_CPS | 丢线找线转速 | 找线快，可能扫过头 | 找线慢 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_TURN_MAX_CPS | 最大转向限幅 | 修正能力强，可能急摆 | 转向柔和，可能转不过来 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_KP | 偏差修正力度 | 拐得猛，可能蛇形 | 拐得慢，可能出线 |
| --- | --- | --- | --- |

| LINE_TRACK_KD | 抑制摆动 | 更稳，但太大迟钝 | 更灵敏，但易摆 |
| --- | --- | --- | --- |

DRV_ENCODER_WHEEL_DIAMETER_MM在driver/drv_encoder.h

ANGLE_CONTROL_WHEEL_BASE_MM在app/angle_control.h

| 现象 | 优先改哪个 | 怎么改 |
| --- | --- | --- |

| 直走不够，例如目标 500，实际 450 | DRV_ENCODER_WHEEL_DIAMETER_MM | 调小 |
| --- | --- | --- |

| 直走过头，例如目标 500，实际 550 | DRV_ENCODER_WHEEL_DIAMETER_MM | 调大 |
| --- | --- | --- |

| 左/右转不够，例如目标 90，实际 75 | ANGLE_CONTROL_WHEEL_BASE_MM | 调大 |
| --- | --- | --- |

| 左/右转过头，例如目标 90，实际 110 | ANGLE_CONTROL_WHEEL_BASE_MM | 调小 |
| --- | --- | --- |

| 轮子转一圈 total 不是参数值 | DRV_ENCODER_COUNTS_PER_REV | 改成实测平均值 |
| --- | --- | --- |

App/motion_action参数

| 参数 | 作用 | 当前值含义 | 调大后 | 调小后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTION_DISTANCE_TOLERANCE_MM | 直走距离容差 | 目标距离误差小于 8mm 就认为动作完成 | 更容易判定完成，不容易卡住，但距离精度变低 | 距离更准，但可能因为惯性/误差一直到不了目标而卡住 |
| MOTION_ANGLE_TOLERANCE_DEG | 转角容差 | 目标角度误差小于 3° 就认为转向完成 | 更容易完成，转角精度变低 | 转角更准，但容易来回修正或卡住 |
| MOTION_DEFAULT_TIMEOUT_MS | 默认动作超时时间 | 一个动作超过 8000ms 还没完成就判定超时 | 允许动作执行更久，适合长距离/慢速动作 | 更快判定异常，但可能正常动作还没完成就超时 |
| MOTION_MIN_ABS_SPEED_CPS | 最小绝对速度限制 | 动作速度最低不低于 150cps | 低速阶段更有力，不容易因为速度太小电机不动，但容易过冲 | 末端更柔和，但太小可能电机克服不了摩擦，车不动 |
| MOTION_MAX_ABS_SPEED_CPS | 最大绝对速度限制 | 动作速度最高不超过 2500cps | 动作最高速度更快，但更容易冲过头、打滑 | 更稳，更不容易过冲，但速度慢 |

一、当前已经启用/实际使用的引脚

| 模块 | 功能 | STM32 引脚 | 外设/通道 | 代码位置/宏 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调试串口 | USART1_TX | PA9 | USART1_TX | UART_PORT1_TX | 串口助手调试输出 |
| 调试串口 | USART1_RX | PA10 | USART1_RX | UART_PORT1_RX | 串口助手接收命令 |
| 备用串口 | USART2_TX | PA2 -> USART2_TX | USART2_TX | UART_PORT2_TX | 已启用，可接无线串口/视觉 |
| 备用串口 | USART2_RX | PA3 -> USART2_RX | USART2_RX | UART_PORT2_RX | 已启用，可接无线串口/视觉 |
| 电机 PWM | 左前 FL PWM | PC6 | TIM8_CH1 | BSP_PWM_CH1 | 对应 MOTOR_FL |
| 电机 PWM | 右前 FR PWM | PC7 | TIM8_CH2 | BSP_PWM_CH2 | 对应 MOTOR_FR |
| 电机 PWM | 左后 RL PWM | PC8 | TIM8_CH3 | BSP_PWM_CH3 | 对应 MOTOR_RL |
| 电机 PWM | 右后 RR PWM | PC9 | TIM8_CH4 | BSP_PWM_CH4 | 对应 MOTOR_RR |
| 电机方向 | FL_IN1 | PD0 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_CH3 | 左前电机方向脚 1 |
| 电机方向 | FL_IN2 | PD1 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_CH4 | 左前电机方向脚 2 |
| 电机方向 | FR_IN1 | PD2 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_CH5 | 右前电机方向脚 1 |
| 电机方向 | FR_IN2 | PD3 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_CH6 | 右前电机方向脚 2 |
| 电机方向 | RL_IN1 | PD4 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_CH7 | 左后电机方向脚 1 |
| 电机方向 | RL_IN2 | PD7 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_CH8 | 左后电机方向脚 2 |
| 电机方向 | RR_IN1 | PD8 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_CH9 | 右后电机方向脚 1 |
| 电机方向 | RR_IN2 | PD9 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_CH10 | 右后电机方向脚 2 |
| 编码器 | FL_ENC_A | PE9 | TIM1_CH1 | BSP_ENCODER_CH1_A | 左前编码器 A 相 |
| 编码器 | FL_ENC_B | PE11 | TIM1_CH2 | BSP_ENCODER_CH1_B | 左前编码器 B 相 |
| 编码器 | FR_ENC_A | PA0 | TIM2_CH1 | BSP_ENCODER_CH2_A | 右前编码器 A 相 |
| 编码器 | FR_ENC_B | PA1 | TIM2_CH2 | BSP_ENCODER_CH2_B | 右前编码器 B 相 |
| 编码器 | RL_ENC_A | PA6 | TIM3_CH1 | BSP_ENCODER_CH3_A | 左后编码器 A 相 |
| 编码器 | RL_ENC_B | PA7 | TIM3_CH2 | BSP_ENCODER_CH3_B | 左后编码器 B 相 |
| 编码器 | RR_ENC_A | PB6 | TIM4_CH1 | BSP_ENCODER_CH4_A | 右后编码器 A 相 |
| 编码器 | RR_ENC_B | PB7 | TIM4_CH2 | BSP_ENCODER_CH4_B | 右后编码器 B 相 |
| 灰度传感器 | 4051_OUT / SIG / AO | PC0 | ADC1_IN10 | BSP_ADC_CH1 | 8 路灰度共用 1 路 ADC |
| 灰度传感器 | 4051_S0 / A | PD10 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_GRAY_S0 | 4051 地址选择低位 |
| 灰度传感器 | 4051_S1 / B | PD11 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_GRAY_S1 | 4051 地址选择中位 |
| 灰度传感器 | 4051_S2 / C | PD12 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_GRAY_S2 | 4051 地址选择高位 |
| 灰度传感器 | 4051_EN / INH | GND | 非 MCU 引脚 | 代码未控制 | 低电平使能，直接接 GND |
| I2C | I2C1_SCL | PB8 | I2C1_SCL | I2C_BUS1_SCL | 当前启用，后续可接 IMU/OLED/ToF |
| I2C | I2C1_SDA | PB9 | I2C1_SDA | I2C_BUS1_SDA | 当前启用，后续可接 IMU/OLED/ToF |
| SPI | SPI2_CS | PB12 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_CH2 | SPI2 默认片选脚 |
| SPI | SPI2_SCK | PB13 | SPI2_SCK | SPI_BUS2_SCK | 当前启用 |
| SPI | SPI2_MISO | PB14 | SPI2_MISO | SPI_BUS2_MISO | 当前启用 |
| SPI | SPI2_MOSI | PB15 | SPI2_MOSI | SPI_BUS2_MOSI | 当前启用 |
| 按键 | KEY1 | PE4 | GPIO_IN | BSP_KEY1 | 已启用，低电平按下 |
| 按键 | KEY2 | PE3 | GPIO_IN | BSP_KEY2 | 已启用，低电平按下 |
| 按键 | KEY3 | PE2 | GPIO_IN | BSP_KEY3 | 已启用，低电平按下 |
| 按键 | KEY4 | PE1 | GPIO_IN | BSP_KEY4 | 已启用，低电平按下 |
| 调试输出 | LED / 普通 GPIO | PC13 | GPIO_OUT | BSP_GPIO_CH1 | 默认调试 LED 模板 |
| 调试接口 | SWDIO | PA13 | SWD | 系统调试口 | 保留，不要占用 |
| 调试接口 | SWCLK | PA14 | SWD | 系统调试口 | 保留，不要占用 |

二、代码里预留但默认关闭的引脚

| 模块 | 功能 | STM32 引脚 | 外设/通道 | 默认状态 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UART3 | TX | PB10 | USART3_TX | 关闭 | 和 I2C2_SCL 共用，启用前重查冲突 |
| UART3 | RX | PB11 | USART3_RX | 关闭 | 和 I2C2_SDA 共用，启用前重查冲突 |
| UART4 | TX | PA0 | UART4_TX | 关闭 | 已被编码器 FR_ENC_A 占用 |
| UART4 | RX | PA1 | UART4_RX | 关闭 | 已被编码器 FR_ENC_B 占用 |
| UART5 | TX | PC12 | UART5_TX | 关闭 | 和 SPI3_MOSI 共用 |
| UART5 | RX | PD2 | UART5_RX | 关闭 | 已被 FR_IN1 电机方向脚占用 |
| USART6 | TX | PC6 | USART6_TX | 关闭 | 已被 FL_PWM 占用 |
| USART6 | RX | PC7 | USART6_RX | 关闭 | 已被 FR_PWM 占用 |
| SPI1 | SCK | PA5 | SPI1_SCK | 关闭 | PA6/PA7 已被编码器占用，所以 SPI1 不推荐 |
| SPI1 | MISO | PA6 | SPI1_MISO | 关闭 | 已被 RL_ENC_A 占用 |
| SPI1 | MOSI | PA7 | SPI1_MOSI | 关闭 | 已被 RL_ENC_B 占用 |
| SPI3 | SCK | PC10 | SPI3_SCK | 关闭 | 备用 |
| SPI3 | MISO | PC11 | SPI3_MISO | 关闭 | 备用 |
| SPI3 | MOSI | PC12 | SPI3_MOSI | 关闭 | 和 UART5_TX 共用 |
| I2C2 | SCL | PB10 | I2C2_SCL | 关闭 | 和 USART3_TX 共用 |
| I2C2 | SDA | PB11 | I2C2_SDA | 关闭 | 和 USART3_RX 共用 |
| I2C3 | SCL | PA8 | I2C3_SCL | 关闭 | 备用 |
| I2C3 | SDA | PC9 | I2C3_SDA | 关闭 | 已被 RR_PWM 占用，不建议启用 |
| ADC备用 | ADC_CH2 | PC1 | ADC1_IN11 | 关闭 | 备用模拟输入 |
| ADC备用 | ADC_CH3 | PC2 | ADC1_IN12 | 关闭 | 备用模拟输入 |
| ADC备用 | ADC_CH4 | PC3 | ADC1_IN13 | 关闭 | 备用模拟输入 |
| ADC备用 | ADC_CH5 | PC4 | ADC1_IN14 | 关闭 | 备用模拟输入 |
| ADC备用 | ADC_CH6 | PC5 | ADC1_IN15 | 关闭 | 备用模拟输入 |
| ADC备用 | ADC_CH7 | PA6 | ADC1_IN6 | 关闭 | 已被 RL_ENC_A 占用 |
| ADC备用 | ADC_CH8 | PA7 | ADC1_IN7 | 关闭 | 已被 RL_ENC_B 占用 |
| EXTI模板 | EXTI_CH1 | PE0 | EXTI0 | 关闭 | 可做限位/超声波 Echo 等 |
| EXTI模板 | EXTI_CH2 | PE1 | EXTI1 | 关闭 | 已被 KEY4 占用 |
| EXTI模板 | EXTI_CH3 | PE2 | EXTI2 | 关闭 | 已被 KEY3 占用 |

三、目前没有分配但后面可能需要补的引脚

| 模块 | 需要的信号 | 当前状态 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动板 | STBY / EN / SLP | 代码里还没单独分配 | 如果驱动板有这个脚，建议后面新增一个 GPIO 控制，或者先硬件拉高/拉低到有效电平 |
| SPI 屏幕 | DC / RES / BL / CS | 目前只默认有 PB12 作为 SPI2_CS | 如果 LCD 需要 DC、BL，需要继续新增 GPIO |
| 多个 SPI 设备 | 多个 CS | 当前只有 PB12 一个默认 CS | 每多一个 SPI 设备就新增一个 GPIO CS |
| IMU | I2C 或 SPI | 目前未单独写驱动 | 如果用 I2C，优先接 PB8/PB9；如果用 SPI，优先共用 SPI2，再加独立 CS |
| ToF 测距 | I2C | 目前未单独写驱动 | 优先接 PB8/PB9 |
| 无线串口 E220 | UART | USART2 已启用 PD5/PD6 | 可直接用 USART2 |
| K210 / 视觉模块 | UART | USART2 已启用 PD5/PD6 | 如果 USART2 给无线，则需要另规划串口 |

- LCD硬件接线

| LCD 引脚 | STM32F407 接线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GND | GND | 必须共地 |
| VCC | 3.3V | 建议使用3.3V |
| SCL / CLK / SCK | PA5 PB13 | SPI1_SCK SPI2 |
| SDA / DIN / MOSI | PA7 PB15 | SPI1_MOSI SPI2 |
| SDO / MISO | PA6 | 如果屏幕没有此引脚则不接 |
| CS | PB12 | LCD片选 |
| DC / A0 | PC10 | 命令/数据选择 |
| BL / BLK / LED | PC11 | 背光控制 |

- 陀螺仪硬件接线

| ICM-20948 模块 | STM32F407 |
| --- | --- |
| SCLK / SCL | PB13 |
| SDO / AD0 | PB14 |
| SDI / SDA | PB15 |
| CS / nCS | PE5 |
| GND | GND |
| INT | 暂时不接 |
| FSYNC | 暂时不接 |

- 云台加激光部分硬件连接

| 功能         | 引脚      | 外设        |

| ---------- | ------- | --------- |

| 水平舵机       | PF8     | TIM13_CH1 |

| 俯仰舵机       | PF9     | TIM14_CH1 |

| 激光开关       | PG2     | 普通推挽GPIO  |

- K210硬件连接

| K210 TX/RX | PA3/PA2 | USART2    |