- 开环测试两个电机

Task_t task_list[] = {

{ Test_GPIO_Toggle,        10U,  0U },  \

{ AppTask_BSP_Background,   1U,  0U },  \

{ Encoder_Update,          10U,  0U },  \

{ Test_MotorCmd_Update,    10U,  0U },  \

{ Test_MotorCmd_Log,      200U,  0U },  \

{ Test_DrvEncoder_Log,    200U,  0U },  \

};

w：两个电机正转

s：两个电机反转

a：左反转、右正转

d：左正转、右反转

0：立即停止

- 闭环测试

{ Test_GPIO_Toggle,        10U,  0U }, \

{ AppTask_BSP_Background,   1U,  0U },  \

{ Encoder_Update,          10U,  0U },  \

{ Chassis_Update,          10U,  0U },  \

{ Test_ChassisCmd_Update,  10U,  0U },  \

{ Test_ChassisCmd_Log,    200U,  0U },  \

g：前进

b：后退

l：原地左转

r：原地右转

x 或 0：停止

- 测试编码器方向

{ Encoder_Update,         10U,  0U }, \

{ Test_DrvEncoder_Log,   200U,  0U }, \

- 测试陀螺仪偏航角

Task_t task_list[] = {

{ Test_GPIO_Toggle,      100U,  0U },  \

{ AppTask_BSP_Background,  1U,  0U }, \

{ Sensor_Update,           1U,  0U }, \

{ Test_Attitude_Update,   10U,  0U }, \

};

- 测试灰度传感器（有MCU加无MCU）

{ Test_GPIO_Toggle,      100U,  0U },  \

{ AppTask_BSP_Background,  1U,  0U }, \

{ Sensor_Update,           1U,   0U },   \

{ Encoder_Update,         10U,   0U },   \

{ LineTrack_Update,        10U, 0U },  \

{ Test_LineCmd_Update,     10U, 0U },  \

{ Test_LineCmd_Log,       200U, 0U },  \

·  w：将八路传感器全部放在白色区域，采集白色值。

·  b：将八路传感器全部放在黑色区域，采集黑色值。

·  t：根据白色和黑色值生成八路阈值。

·  d：恢复默认阈值。

·  p：立即打印一次完整数据。

·  k：扫描 I2C1 设备。

·  1：进入循迹运行状态。

·  0 或 x：停止循迹状态。

- lcd测试

- 普通测试注册任务

Task_t task_list[] = {

{ Test_GPIO_Toggle,        100U, 0U },   \

{ AppTask_BSP_Background,    1U, 0U },  \

{ Test_LCD_Ascii_Update,     50U, 0U },  \

};

注意：LCD_Update是周期性更新lcd，不能和 Test_LCD_Ascii_Update同时使用，Test_LCD_Ascii_Update只是测试lcd功能

- 周期性调用lcd注册函数：

{ Test_GPIO_Toggle,        100U, 0U },   \

{ AppTask_BSP_Background,    1U, 0U },  \

{ Sensor_Update,             1U,   0U },  \

{ Encoder_Update,           10U,   0U },  \

{ LineTrack_Update,         10U,   0U },  \

{ Chassis_Update,           10U,   0U },  \

{ LCD_Update,             20U,   0U },   \

注意：①想要运行时周期性调用lcd只能注册LCD_Update

②想要修改lcd显示的内容只能修改文件lcd_ui中的函数void LcdUi_ShowDashboard(void)的内容

Lcd显示内容和含义

TRACETRACK DASHBOARD

IMU:OK MAG:HU

R:+1.2 P:-0.5

YAW:+90.3 DEG

LINE:RUN SINGLE

MASK:18 ERR:-250

TGT L:600 R:600

FB L:590 R:610

PWM L:80 R:72

TOF:350 MM

含义：

- H：磁力计健康

- U：当前正在使用磁力计修正

- MASK：8路灰度黑线掩码

- ERR：循迹位置误差

- TGT：目标编码器速度

- FB：编码器实际反馈速度

- OLED测试

- 普通测试注册任务

{ Test_GPIO_Toggle,        100U, 0U },   \

{ AppTask_BSP_Background,    1U, 0U },  \

{ Test_OLED_Ascii_Update,     20U, 0U }, \

注意：OLED_Update是周期性更新oled，不能和Test_OLED_Ascii_Update同时使用，Test_OLED_Ascii_Update只是测试oled功能

- 周期性调用oled注册函数

{ Test_GPIO_Toggle,        100U, 0U },   \

{ AppTask_BSP_Background,    1U, 0U },  \

{ Sensor_Update,             1U,   0U },  \

{ Encoder_Update,           10U,   0U },  \

{ LineTrack_Update,         10U,   0U },  \

{ Chassis_Update,           10U,   0U },  \

{ OLDE_Update,             20U,   0U },   \

注意：①想要运行时周期性调用oled只能注册OLED_Update

②想要修改oled显示的内容只能修改文件oled_ui中的函数void OledUi_ShowDashboard(void)的内容

Oled显示内容和含义

R:+1.2 P:-0.5

Y:+90.3 M:HU

LINE:RUN SINGLE

M:18 E:-250

T:600/600 F:590/610

P:80/72 D:350

含义：

- R/P/Y：Roll、Pitch、Yaw

- M:HU：磁力计健康且正在参与修正

- LINE：循迹状态和线路类型

- M：灰度黑线掩码

- E：循迹误差

- T：左右目标速度

- F：左右反馈速度

- P：左右PWM

- D：前方测距，单位mm

- 测试转弯

{ Test_GPIO_Toggle,        100U, 0U },   \

{ AppTask_BSP_Background,    1U,   0U },  \

{ Sensor_Update,             1U,   0U },  \

{ Encoder_Update,           10U,   0U },  \

{ Test_MotionCmd_Update,    10U,   0U },  \

{ Motion_Update,            10U,   0U },  \

{ Chassis_Update,           10U,   0U },  \

{ Test_MotionCmd_Log,      200U,   0U },  \

L    左转180°，最大速度1600 cps

R    右转180°，最大速度1600cps

x    立即停止

0    立即停止

f    前进500 mm

v    后退500 mm